Deutsche Telekom AG

Forschungs- und Technologiezentrum

Referat T 24

Funktionserweiterungen

im Datex-J-Dienst

Technische Beschreibung der Datex-J Release 4.2/4.3

Stand: 30.07.2026

Das vorliegende Dokument beschreibt Änderungen und Erweiterungen des Datex-J-Dienstes, die mit der Einführung der Release 4.2/4.3 (Herbst 1995) wirksam werden. Die beschriebenen Unterschiede beziehen sich auf Datex-J Release 4.1. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, nur nach vorheriger Genehmigung von Telekom.

Die Version vom 26.6.95 enthält gegenüber der Version vom 15.2.95 eine Änderung im Abschnitt 4.1.3.1 (mit Unterstreichung gekennzeichnet).

Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht

2 Direktantwort auf Mitteilungen

2.1 Funktionale Beschreibung

2.2 Feindesign

2.2.1 Entgeltberechtigter Nutzer ruft Mitteilung ab, auf die eine Direktantwort möglich ist

2.2.2 Entgeltberechtigter Nutzer ruft Mitteilung ab, auf die keine Direktantwort möglich ist

2.2.3 Engeltverhinderter Nutzer

2.2.4 Sonstiges

2.2.5 Externe Schnittstellen

3 Einfügen/Löschen für die Dialogfeldeingabe

3.1 Einfügen von Zeichen in ein Dialogfeld

3.1.1 Einschalten des Einfügemodus

3.1.2 Sonderfälle

3.1.3 Beenden des Einfügemodus

3.2 Löschen eines Zeichens in einem Dialogfeld

4 Rechnerverbund

4.1 Erweiterungen des X.29-PAD

4.1.1 Vorwegeinstellungen der PAD-Parameter

4.1.1.1 Funktionale Beschreibung

4.1.1.2 Definition des Dialogfeldes

4.1.2 PAD-Umstellung auf Blaubuch

4.1.3 Übermittlung teilnehmerbezogener Daten an einen X.29-ER

4.1.3.1 Teilnehmernummer, Mitbenutzerzusatz und Gateway-Nr.  (Systemvariable 13)

4.1.3.2 Variables CUD-Feld (Systemvariable 14)

Sonderfälle

4.1.4 Deaktivieren der CEPT1-Sequenz *0#

4.1.5 Unterstützung von ASCII-Endgeräten mit MNP-/LAPM-Protokoll

4.1.5.1 Allgemeines

4.1.5.2 Paritätsgenerierung (Parameter 21)

4.1.5.3 Paritätsprüfung

4.1.5.4 Flußkontrolle vom Terminal zum PAD (Parameter 12)

4.1.5.5 Flußkontrolle vom PAD zum Terminal (Parameter 5)

4.1.5.6 Steuerung von Zusatzgeräten (Parameter 5)

4.2 Erfassen der DATEX-P-Segmente pro Session

4.2.1 Allgemeines

4.2.2 Entgeltübernahme

5 Unterstützung verschiedener Endgeräte

5.1 Unterstütung von ASCII-Endgeräten im ISDN

5.1.1 Unterstützung in einer DATEX-J- oder EHKP-ER-Session

5.1.2 Unterstützung in einer X.29-ER-Session

5.1.2.1 Allgemeines

5.1.2.2 Übertragung des BREAK-Signals zum ASCII-Terminal

5.1.2.3 Übertragung des BREAK-Signals vom ASCII-Terminal zum PAD

5.1.2.4 Paritätsgenerierung (Parameter 21)

5.1.2.5 Paritätsprüfung (Parameter 21)

5.1.2.6 Flußkontrolle vom Terminal zum PAD (Parameter 12)

5.1.2.7 Flußkontrolle vom PAD zum Terminal (Parameter 5)

5.1.2.8 Steuerung von Zusatzgeräten (Parameter 5)

6 Zugangsprozedur

6.1 Fehlerkorrektur nach MNP 2 - 4

6.2 Fehlerkorrektur nach CCITT V.42 (LAPM)

6.3 Erkennen von MNP- oder V.42-Modems

6.4 ASCII- und CEPT2-Endgeräte über MNP oder LAPM

6.4.1 Datenübertragung

6.4.2 Flußkontrolle

6.4.3 Paritätsprüfung

6.4.4 Breaksignale

6.5 CEPT1-Endgeräte über MNP oder LAPM

6.5.1 Datenübertragung

6.5.2 Flußkontrolle

6.5.3 Einsatz des LAPH-Protokolls

6.5.3.1 Control Mode

6.5.3.2 Text Mode

6.5.3.3 Transparent Text Mode

6.5.3.4 TFI

6.5.3.5 LAPH-Protokoll mit und ohne zusätzliche Datensicherungsschicht

6.5.4 Breaksignale

6.6 Anzeige der Übertragungsparameter

6.6.1 Übertragungsgeschwindigkeit (Systemvariable 61)

6.6.2 Datensicherungsverfahren (Systemvariable 62)

7 Seiten-Prozesse für Anbieter

# 1	Übersicht

Folgende Ziele werden mit der Implementierung der neuen Funktionen im Datex-J-Dienst erreicht:

	Möglichkeit des Absendens einer Direktantwort beim Empfang einer Mitteilung

	Bereitstellung einer Insert/Delete-Funktion bei der Dialogfeldeingabe

	Unterstützung von Modems nach CCITT V.32

	Unterstützung von Fehlerkorrekturverfahren nach MNP 2-4 und CCITT V.42

	Erweiterungen der X.29-PAD-Funktionalität:

-	Vorwegeinstellung der PAD-Parameter

-	Umstellung der bisherigen Implementierung auf die CCITT-Empfehlung X.28, X.3 und X.29	von 1988 ("Blaubuch") für ASCII-Terminals

-	Übermittlung teilnehmerbezogener Daten an den X.29-ER

-	Deaktivieren der *0#-Sequenz zum Beenden einer X.29-Session

	Erfassen der über das Datex-P-Netz übertragenen Segmente/Pakete pro Session

	Volle Unterstützung von ASCII-Endgeräten im ISDN-Netz

Die Realisierung erfolgt zweistufig in Form von Datex-J Release 4.2 und Datex-J Release 4.3.

# 2	Direktantwort auf Mitteilungen

## 2.1	Funktionale Beschreibung

Nach dem Abruf neuer oder zurückgelegter Mitteilungen haben entgeltberechtigte Nutzer die Möglichkeit, an den Absender und/oder einen anderen Nutzer eine Direktantwort in Form einer neuen Mitteilung zu senden. Die Direktantwort ist eine eigenständige Mitteilung, daher kann auf eine Direktantwort wieder mit einer Direktantwort geantwortet werden. Die Direktantwort erhält bei der Anzeige im Inhaltsverzeichnis ein besonderes Kennzeichen.

Die Bearbeitung von Mitteilungen mit den bereits bestehenden Auswahlmöglichkeiten im Inhaltsverzeichnis bleibt bestehen. Dies sind:

0	Auswahl zur Anzeige rückgängig machen

1	Auswahl einer Mitteilung zur Anzeige

2	Sofortiges Anzeigen einer Mitteilung

9	Sofortiges Löschen einer Mitteilung

Eine Direktantwort auf eine Mitteilung ist nach der Auswahl 1 oder 2 möglich, sofern es sich bei der Mitteilung nicht um eine der folgenden handelt:

	Mitteilung aus dem Datex-J-System

	Mitteilung mit Absender öffentlicher Teilnehmer

	Mitteilung mit Absender gleich Empfänger

	Zurückgesandte Mitteilung

Nach der Auswahl 1 oder 2 im Inhaltsverzeichnis und anschließender Anzeige der Mitteilung wird dem entgeltberechtigten Nutzer in der letzten Zeile das Löschen oder das Zurücklegen durch die Eingabe von 2 oder 19 angeboten.

Ist eine Direktantwort möglich, erscheint nach den Eingaben 2 bzw. 19 bei entgeltberechtigten Nutzern ein Zeile-24-Hinweis, daß die Mitteilung entweder gelöscht oder gespeichert wurde. Zusätzlich besteht hierbei die Möglichkeit, durch Eingabe der Auswahl 1 eine Direktantwort zu senden. Alle anderen Zeile-24-Eingaben des Nutzers werden wie bisher verarbeitet, d. h. nach Eingabe von # wird die Bearbeitung von Mitteilungen fortgesetzt.

Gibt der entgeltberechtigter Nutzer die Auswahl 1 für Direktantwort ein, erhält er eine spezielle Mitteilungsseite. Die Seite ist ASCII kompatibel. Damit können auch Nutzer, die mit ASCII oder CEPT Profil 2 Endgeräten in Session sind, eine Direktantwort auf Mitteilungen absenden.

Beim Anzeigen dieser Seite sind bereits die Empfängerdaten und der Bezug auf die Mitteilungsseite (Antwort auf Mitteilung vom:..., dabei wird das Datum und die Uhrzeit des Absendens der beantworteten Mitteilung angezeigt), eingetragen. Weiter ist auch die Empfangsbereitschaft des Empfängers geprüft.

Die Empfängerdaten können vom Nutzer in diesem Status nicht geändert werden. Der Nutzer kann nun die Mitteilungsseite ausfüllen und mit 19 absenden oder mit 2 nicht absenden.

Nach den Zeile-24-Hinweisen, daß die Mitteilungsseite abgesandt oder nicht abgesandt ist, hat der Nutzer die Möglichkeit, durch Eingabe der Funktion ** diese Mitteilung noch an andere Nutzer zu senden. Nach der Eingabe von # wird die Bearbeitung von Mitteilungen fortgesetzt.

Der entgeltverhinderte Nutzer kann wie bisher nur die Mitteilungen löschen und kann sie nicht zurücklegen. Gibt dieser Nutzer nach dem Löschen die Auswahl 1 ein, so erhält er den Zeile-24-Hinweis, daß diese Auswahl nicht unterstützt ist. Diese Meldung erhalten auch die entgeltberechtigten Nutzer bei Eingabe der Auswahl 1, sofern es sich um eine Mitteilung handelt, bei der eine Direktantwort nicht möglich ist.

## 2.2	Feindesign

### 2.2.1	Entgeltberechtigter Nutzer ruft Mitteilung ab, auf die eine Direktantwort möglich ist

Nach der Auswahl 1 oder 2 und anschließender Anzeige der Mitteilung wird dem Nutzer in der letzten Zeile das Löschen oder das Zurücklegen durch die Eingabe von 2 oder 19 angeboten.

Nach den Eingaben 2 bzw. 19 erhält der Nutzer die Zeile-24-Meldungen

"Gelöscht -> #, Antwort -> 1	1B716"

oder

"Gespeichert -> #, Antwort -> 1	1B715"

	Eingabe #:
Die Bearbeitung von Mitteilungen wird fortgesetzt.

	Eingabe 1, Direktantwort:
Der Nutzer erhält eine spezielle Mitteilungsseite, die als Direktantwort abgesandt werden kann. Die Seite ist durch direkten Seitenabruf nicht abrufbar. Beim Anzeigen dieser Seite sind bereits die Empfängerdaten und der Bezug auf die Mitteilungsseite (Antwort auf Mitteilung vom ...) eingetragen. Beim Bezug auf die Mitteilungsseite wird das Datum und die Uhrzeit des Absendens der Mitteilungsseite angezeigt. Datum und Uhrzeit sind auf der Systemseite zwei unabhängige Felder, die in der entsprechenden Feldlänge gefüllt werden. Weiter ist auch die Empfangsbereitschaft des Empfängers geprüft.

	Empfangsbereitschaft positiv:
Der Nutzer kann nun die Mitteilungsseite ausfüllen und mit 19 absenden oder mit 2 nicht absenden.

Nach den Zeile-24-Hinweisen

"Abgesandt ...  ... -> #		1B073"

oder

"Nicht abgesandt -> #		1B083"

sind alle Eingaben erlaubt. Nach der Eingabe # wird mit der Anzeige von Mitteilungen fortgefahren. Wird die Funktion ** eingegeben, wird der Cursor auf Position 1 des Feldes Teilnehmernummer gestellt, diese und/oder die Mitbenutzernummer kann geändert und damit die Direktantwort noch an weitere Nutzer gesandt werden.

	Empfangsbereitschaft negativ:
Der Nutzer erhält auf der Seite in der letzten Zeile den Grund der negativen Empfangsbereitschaft:

"Empfängernummer unbekannt, -> #	1B387"

oder

"Mitteilungsempfang gesperrt, -> #	1B719"

Die Felder Teilnehmernummer und Mitbenutzerzusatz sind ausgefüllt, der Cursor steht auf der letzten Zeile. Nach der Eingabe # wird mit der Anzeige von Mitteilungen fortgefahren. Wird die Funktion ** eingegeben, wird der Cursor auf Position 1 des Feldes Teilnehmernummer gestellt, diese und/oder die Mitbenutzernummer kann geändert und damit die Direktantwort noch an andere Nutzer gesandt werden.

### 2.2.2	Entgeltberechtigter Nutzer ruft Mitteilung ab, auf die keine Direktantwort möglich ist

Nach der Auswahl 1 oder 2 und anschließender Anzeige der Mitteilung wird diesem Nutzer in der letzten Zeile das Löschen oder das Zurücklegen durch die Eingabe von 2 oder 19 angeboten.

Nach den Eingaben 2 bzw. 19 erhält der Nutzer die Zeile-24-Hinweise

"Gelöscht -> #,			1B079"

oder

"Gespeichert -> #,		1B085"

	Eingabe #:
Die Bearbeitung von Mitteilungen wird fortgesetzt.

	Eingabe 1, Direktantwort:
Der Nutzer erhält den Zeile-24-Hinweis:

"Auswahl nicht unterstützt	SH526"

### 2.2.3	Engeltverhinderter Nutzer

Nach der Auswahl 1 oder 2 und anschließender Anzeige der Mitteilung wird diesem Nutzer in der letzten Zeile das Löschen durch die Eingabe von 2 oder 19 angeboten.

Nach den Eingaben 2 bzw. 19 erhält der Nutzer den Zeile-24-Hinweis

"Gelöscht -> #			1B079"

	Eingabe #:
Die Bearbeitung von Mitteilungen wird fortgesetzt.

	Eingabe 1, Direktantwort:
Der Nutzer erhält den Zeile-24-Hinweis:

"Auswahl nicht unterstützt	SH526"

### 2.2.4	Sonstiges

	Neue Zeile-24-Meldung im Inhaltsverzeichnis der Mitteilungen
Auf der letzten Seite im Inhaltsverzeichnis der Mitteilungen (neu und gespeichert) wird neu die Meldung 1B001 erscheinen. Sie dient dazu, automatischen Endgeräten das Ende des Inhaltsverzeichnis anzuzeigen. Es wird kein Meldungstext ausgegeben.

	Rückblättern auf die Mitteilungsseite
Die Funktion *# für Rückblättern auf die Mitteilungsseite ist nicht unterstützt. Nach der Eingabe der Funktion erhält der Nutzer den Zeile-24-Hinweis:

"Fehlerhafte Eingabe		SH033"

	Anzeige von Direktantworten im Inhaltsverzeichnis

Nicht zurückgesandte Direktantwort:
Eine Direktantwort wird im Inhaltsverzeichnis mit dem Kennzeichen A angezeigt.

Zurückgesandte Direktantwort:
Eine Direktantwort (neue Mitteilung), die vom Empfänger innerhalb der Frist von 30 Tagen nicht abgerufen wurde, wird an den Absender zurückgesandt. Eine zurückgesandte Direktantwort wird im Inhaltsverzeichnis mit dem Kennzeichen Z angezeigt.

	Ausnahmesituation

Direktantwort nicht abrufbar:
Ist nach Eingabe der Auswahl 1 die Seite nicht abrufbar, dann erhält der Nutzer folgenden Zeile-24-Hinweis

"Antwort z. Z. nicht möglich,-> #   1B718"

Nach der Eingabe von # wird die Bearbeitung von Mitteilungen fortgesetzt.

Direktantwort nicht absendbar:
Ist bei einer Antwort nach der Eingabe von 19 für Absenden ein erfolgreiches Einarbeiten in der Leitzentrale nicht gegeben, so erhält der Nutzer folgenden Zeile-24-Hinweis:

"Absenden z. Z. nicht möglich,-> #  1B005".

Nach der Eingabe von # wird die Bearbeitung von Mitteilungen fortgesetzt.

### 2.2.5	Externe Schnittstellen

Zusammenstellung der Zeile-24-Hinweise

"<Ohne Text>	1B001" (neuer Zeile-24-Hinweis)

"Unberechtigter Zugriff	1B041"

"Abruf z.Z. nicht möglich	1B082"

"Weitere Mitteilungen mit DCT	1B084"

"Keine neuen Mitteilungen vorhanden	1B245"

"Keine Mitteilungen gespeichert	1B246"

"Mitteilung gelöscht	1B457"

"Mitteilung gelöscht, -> DCT	1B458"

"Mitteilung bereits gelöscht	1B459"

"Mitteilung bereits gelöscht,-> DCT	1B460"

"Speichern:19 Löschen:2	1B049"

"Löschen: Eingabe 2/19	1B375"

"Speichern unvollst. ? Ja:19 Nein:2	1B712"

"Gespeichert, -> #	1B085"

"Gelöscht, -> #	1B079"

"Bereits gelöscht, -> #	1B285"

"Absenden DM %%,%%? P! Ja:19 Nein:2	1B075"

"Nicht absendbar, weiter mit 2	1B711"

"Annahme z.Z. nicht möglich, -> #	1B005"

"Abgesandt %%%%%%%% %%%%%%%%, -> #	1B073"

"Nicht abgesandt, -> #	1B083"

"Empfängernummer unbekannt, -> #	1B387"

"Absenden z. Zt. nicht möglich	1B247"

"Fehlerhafte Eingabe	SH033"

"Auswahl nicht unterstützt	SH526"

"Seite nicht darstellbar	SH286"

"Seite nur mit Chipkarte anzeigbar	SH589"

"Seite nicht absendbar, VG-Schwelle	SH707"

"Seite nicht absendbar, Vergütung	SH708"

"Seite nicht absendbar, Entgelt	SH709"

"Seite nicht absendbar, CC-Session	SH710"

"Gespeichert -> # , Antwort -> 1	1B715"  (neuer Zeile-24-Hinweis)

"Gelöscht -> # , Antwort -> 1	1B716"  (neuer Zeile-24-Hinweis)

"Bereits gelöscht -> #, Antwort -> 1	1B717"  (neuer Zeile-24-Hinweis)

"Antwort z. Z. nicht möglich, -> #	1B718"  (neuer Zeile-24-Hinweis)

"Mitteilungsempfang gesperrt, -> #	1B719"  (neuer Zeile-24-Hinweis)

# 3	Einfügen/Löschen für die Dialogfeldeingabe

In Dialogfeldern können mit den Funktionen 'Löschen' oder 'Einfügen' Zeichen in einem Feld gelöscht oder eingefügt werden. Folgende Feldtypen werden von den beiden Funktionen unterstützt:

	Numerisches Feld

	Alpha-Feld

	Alphanumerisches Feld

	Text-Feld

Bei nicht unterstützten Feldtypen erhält der Nutzer nach Eingabe der Funktion einen entsprechenden Zeile-24-Hinweis. Nach Ausgabe des Zeile-24-Hinweis wird der Cursor ohne eine weitere Aktion auf die aktuelle Position des Feldes gestellt.

Die Funktionen sind beim Endgerätetyp CEPT-Profil 1 in einer Datex-J- oder EHKP-ER-Session unterstützt, jedoch nicht im Dialog-Editor und nicht während einer X.29-ER-Session.

## 3.1	Einfügen von Zeichen in ein Dialogfeld

Mit der Funktion Einfügen (*E#, oder *I#, bzw. *e#, oder *i#, alle Eingabemöglichkeiten sind funktional gleich) wird der Einfügemodus eingeschaltet.

Der Cursor wird auf die aktuelle Position im Feld gestellt, bei der die Funktion eingegeben wurde. Alle nachfolgenden Eingaben überschreiben die nächsten Zeichen, sofern es sich um gültige Zeichen für den zugehörigen Feldtyp handelt.

Nach der Eingabe von mindestens einem gültigen Zeichen entspricht die Bildschirmdarstellung nicht mehr dem tatsächlichen Feldinhalt. Logisch werden die eingegebenen Zeichen ab der aktuellen Position in das Feld eingefügt, die bestehenden Zeichen werden ab der aktuellen Position zum Feld- bzw. Zeilenende verschoben, und am Feld- bzw. Zeilenende gehen die bestehenden Zeichen, abhängig von der Anzahl eingefügter Zeichen, verloren.

Die Verschiebung der Zeichen endet bei Feldende, sofern das Feldende in der Zeile, in der die Zeichen eingefügt werden, liegt. Liegt das Feldende nicht in der Zeile, in der die Zeichen eingefügt werden, so endet die Verschiebung am Zeilenende.

Sofern die Anzeige des Feldinhalts am Endgerät nicht mit dem tatsächlichen Feldinhalt übereinstimmt, wird nach der Eingabe eines unterstützten Steuerzeichens die geänderte Zeile an das Endgerät ausgegeben und das Steuerzeichen ausgeführt. Werden für den Feldtyp ungültige Eingabezeichen eingegeben, werden diese nicht gespiegelt. An das Endgerät wird ein Zeile-24-Hinweis ausgegeben. Dieser überschreibt die Anzeige in der letzten Zeile, daß das Feld im Einfügemodus ist. Der Cursor wird auf die aktuelle Position im Feld gestellt. Das Feld ist weiterhin im Einfügemodus.

Folgende Cursor-Positionierungen, -Bewegungen und Steuerzeichen werden für CEPT Profil 1 Endgeräte im Einfügemodus unterstützt:

	APH (1/E)
Der Cursor wird auf Position 1 des Feldes gesetzt. Bei Eingabe an erster Position im Feld ist die Eingabe wirkungslos.

	APU (0/B)
Der Cursor wird auf die gleiche Spalte der vorherigen Zeile gesetzt, sofern diese Position innerhalb des Feldes liegt. Liegt die Position außerhalb des Feldes, hat die Eingabe keine Wirkung.

	APD (0/A)
Der Cursor wird auf die gleiche Spalte der nächsten Zeile gesetzt, sofern diese Position innerhalb des Feldes liegt. Liegt die Position außerhalb des Feldes, hat die Eingabe keine Wirkung.

	APB (0/8)
Der Cursor wird im Feld um eine Stelle rückwärts gesetzt. Bei der Eingabe an erster Position im Feld ist die Eingabe wirkungslos.

	**
gleiche Funktion wie APB

	APF (0/9)
Der Cursor wird im Feld um eine Stelle vorwärts gesetzt. Bei der Eingabe an letzter Position im Feld ist die Eingabe wirkungslos.

	APR (0/D)
Der Cursor wird auf Spalte 1 der nächsten Zeile gesetzt, sofern diese Position innerhalb des Feldes liegt. Liegt die Position außerhalb des Feldes hat die Eingabe keine Wirkung.

	DCT (1/A)
Die im Einfügemodus geänderte Zeile wird an das Endgerät ausgegeben, sofern der tatsächliche Feldinhalt nicht der Bildschirmdarstellung entspricht. Weiter wird der Zeile-24-Hinweis, daß der Einfügemodus aktiv ist, an das Endgerät ausgegeben. Der Einfügemodus bleibt bestehen, der Cursor bleibt unverändert.

	TER (1/C)
Beenden des Einfügemodus. Der Cursor bleibt unverändert.

Alle nicht erwähnten Steuerzeichen werden im Einfügemodus nicht unterstützt. Die Eingabe eines nicht unterstützten Steuerzeichens hat keine Wirkung, d. h. diese Eingabe wird ignoriert.

Durch die Eingabe TER wird der Einfügemodus beendet (Normalmodus), die Feldanzeige wird aktualisiert, d. h. der Inhalt der zuletzt geänderten Zeile wird an das Endgerät ausgegeben, die Zeile 24 wird gelöscht, und der Cursor wird auf die Position des Feldes, an der die Eingabe erfolgte, gestellt. Die Eingabe TER wird nicht gespiegelt.

Die Eingabe TER in ein Dialogfeld, das im Einfügemodus bearbeitet wird, erhält somit eine neue Funktionalität. Im Normalmodus hat die Eingabe TER in ein Dialogfeld die bisherige Funktion.

Der Einfügemodus wird auch durch das Verlassen des Feldes, entweder durch Einfügen eines Zeichens an letzter Feld-Position oder durch die Eingabe aller oben nicht erwähnten *-Eingaben ausgeschaltet. Bei Erreichen des Feldendes durch das Einfügen des letzten Feldzeichens werden, außer dem Ausschalten des Einfügemodus, die Vorwegeingaben des Benutzers und die Zeile 24 am Endgerät gelöscht. Außerdem wird der Cursor auf die erste Position im aktiven Feld gestellt.

Bei den *-Funktionen wird nach Eingabe von INI die geänderte Zeile an das Endgerät ausgegeben, die Zeile 24 wird gelöscht und das INI Zeichen in dieser Zeile als * dargestellt. Der Cursor wird auf Position 2 der der letzten Zeile gestellt. Nach Abschluß der *-Funktionen wird bei allen, außer den oben erwähnten, der Einfügemodus des Feldes ausgeschaltet.

### 3.1.1	Einschalten des Einfügemodus

Die Eingaben *E#, oder *I#, bzw. *e#, oder *i# schalten für ein Dialogfeld den Einfügemodus ein.

Das INI Zeichen wird im Dialogfeld eingegeben, das eingegebene INI Zeichen wird in der letzten Zeile als * (2/A) gespiegelt und der Cursor wird auf die nächste Position in der letzten Zeile, für die weitere Eingabe der Funktion, gestellt.

Nach Abschluß der Eingabe wird

	bei unterstützten Feldtypen der Einfügemodus eingeschaltet, dies wird mit einem Zeile-24-Hinweis angezeigt:

"Einfügemodus                         IS730"

	bei nicht unterstützten Feldtypen bleibt das Feld im Normalmodus und es wird folgender Zeile-24-Hinweis angezeigt: 

"Funktion hier nicht unterstützt IS731"

In beiden Fällen wird der Cursor auf die Position im Dialogfeld gestellt, bei der das INI Zeichen eingegeben wurde.

### 3.1.2 Sonderfälle

	Einfügen des letzten Zeichens einer Zeile und das Zeichen ist nicht das Feldende

Nach dem Einfügen dieses Zeichens wird das Zeichen an das Endgerät ausgegeben, und der Cursor wird auf die Position 1 der nächsten Zeile gestellt. Das Feld bleibt weiterhin im Einfügemodus.

	Einfügen des letzten Zeichens des Feldes

Nach dem Einfügen dieses Zeichens wird der Einfügemodus beendet (weitere Beschreibung siehe unter 'Beenden des Einfügemodus').

Die Ausgabe der Zeileninhalte an CEPT Profil 1 Endgeräte erfolgt gesichert mit Protokoll (ohne Ausgabe des ADE-Zeichens).

	Einfügen von Zeichen, die für diesen Feldtyp nicht erlaubt sind

Die eingegebenen Zeichen werden gelöscht, es wird ein Zeile-24-Hinweis ausgegeben, dieser überschreibt die Anzeige Einfügemodus. Der Cursor wird wieder auf die aktuelle Position des Dialogfeldes gestellt. Das Feld bleibt weiterhin im Einfügemodus.

### 3.1.3	Beenden des Einfügemodus

	Eingabe von TER (1/C)
Im Einfügemodus hat dieses Zeichen eine neue Funktionalität. Nach der Eingabe des Steuerzeichens wird der Einfügemodus beendet. Der Inhalt der aktuell geänderten Zeile wird an das Endgerät ausgegeben. Die Zeile-24-Anzeige am Endgerät wird gelöscht. Der Cursor wird auf die aktuelle Position des Dialogfeldes gestellt (Stelle an der TER eingegeben wurde). Das eingegebene Steuerzeichen wird nicht dargestellt bzw. gespeichert.

	Eingabe von INI-Funktionen
Nach der Eingabe von INI wird der geänderte Zeileninhalt an das Endgerät ausgegeben (bei CEPT Profil 1 Endgeräten gesichert mit Protokoll). Der Einfügemodus für das Feld ist nach der Eingabe aller *-Funktionen, ausgenommen sind die zuvor beschriebenen, beendet.

	Zulässige Feldeingabe auf letzter Position des Feldes
Wird im Einfügemodus durch die Eingabe eines Zeichens das letzte Feldzeichen eingefügt, dann wird der Einfügemodus beendet. Vorwegeingaben des Benutzers werden gelöscht. Die Zeile-24-Anzeige am Endgerät wird gelöscht, und der Cursor wird auf die erste Position des aktuellen Feldes gestellt.

## 3.2	Löschen eines Zeichens in einem Dialogfeld

Mit der Funktion Löschen (*L#, oder *D# bzw. *l#, oder *d#, alle Eingabemöglichkeiten sind funktional gleich) kann in einem Dialogfeld ein Zeichen gelöscht werden.

Nach der Eingabe der Funktion wird das Zeichen an der aktuellen Cursor-Position des Feldes entfernt. Alle Zeichen rechts der aktuellen Position, maximal bis Zeilenende, werden um eine Stelle nach links verschoben.

	Ist das Feldende in der gleichen Zeile wie das gelöschte Zeichen, wird an der letzten Position des Feldes ein Zeichen (Space X'20') eingefügt.

	Ist das Feldende nicht in der gleichen Zeile wie das gelöschte Zeichen, wird auf der letzten Position der Zeile das Zeichen (Space X'20') eingefügt.

Die Zeichen des Dialogfeldes ab dem gelöschten Zeichen bis Feldende, bzw. maximal bis Zeilenende, werden an das Endgerät ausgegeben (bei CEPT Profil 1 Endgeräten gesichert mit Protokoll). Die Funktion ist abgeschlossen, der Nutzer kann mit weiteren Eingaben fortfahren.

# 4	Rechnerverbund

## 4.1	Erweiterungen des X.29-PAD

Die nachfolgend aufgeführten Änderungen werden im Bereich der X.29-Externen-Rechner-Sessions durchgeführt.

	PAD Vorwegeinstellung
Die Vorwegeinstellung der PAD-Parameter erlaubt es, den PAD zu modifizieren, bevor eine X.29-Session zu einem Externen Rechner aufgebaut wird.

	PAD Umstellung auf Blaubuch
Die derzeitige PAD-Implementierung für ASCII-Terminals wird entsprechend der CCITT Empfehlungen von 1988 (Blaubuch) angepaßt.

	Übermittlung teilnehmerbezogener Daten an den X.29-ER im CUD-Feld
Im Verbindungsaufbaupaket können verschiedene teilnehmerbezogene Daten im CUD-Feld an den Externen Rechner übergeben werden.

	Deaktivierung der *0# Sequenz
Die Sequenz *0#, mit der ein CEPT1-Terminal Benutzer die Externe Rechner Session beendet, kann durch den ER deaktiviert werden.

	Zählen der Datex-P Segmente
Die Anzahl der Datex-P Segmente innerhalb einer X.29-Session wird gezählt, periodisch gesichert und am Ende der ER-Session an die Host übertragen.

	Unterstützung eines ASCII-Terminals, über das ISDN-Netz, innerhalb einer X.29 Session
Der Benutzer eines ASCII-Terminals kann  über das ISDN-Netz eine Datex-J-Session aufbauen. Innerhalb der Datex-J-Session kann er dann eine X.29-Session zu einem Externen Rechner aufbauen.

	Unterstützung des MNP-Protokolls durch den PAD
Es werden die notwendigen Erweiterungen/Anpassungen im PAD durchgeführt, die es ermöglichen, während einer X.29-Session das MNP-Protokoll zwischen PAD und Terminal zu verwenden.

### 4.1.1	Vorwegeinstellungen der PAD-Parameter

#### 4.1.1.1	Funktionale Beschreibung

Während des Aufbaus einer X.29-Session zu einem Externen Rechner wird im PAD das Standard-PAD-Profil, abhängig vom Typ des Endgerätes, eingestellt. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau können die PAD-Parameter per Befehl vom Terminalbenutzer oder mittels Steuerpaket vom Externen Rechner modifiziert werden.

Die neue Vorwegeinstellung der PAD-Parameter erlaubt dem Terminalbenutzer, den PAD zu modifizieren, bevor eine X.29-Session zu einem Externen Rechner aufgebaut wird.

Es kann ein neues Dialogfeld in der Übergabeseite angelegt werden. Das Feld dient zur Eingabe von PAD-Parametern oder eines PAD-Profils. Als Eingaben in dieses Feld sind alphanumerische Zeichen zugelassen. Eine Vorbesetzung des Dialogfeldes durch den Anbieter ist ebenfalls möglich.

Beim Eingeben von Daten in das Dialogfeld gelten die Eingaberegeln für Dialogfelder innerhalb einer Datex-J-Session. Das Dialogfeld kann sowohl in der PAD-Übergabeseite als auch in Übergabeseiten der Anbieter verwendet werden. Beim Absenden der Übergabeseite werden die Daten an den PAD übergeben.

Die Daten werden im PAD geprüft. Dabei gelten die gleichen Regeln wie bei Terminaleingaben von PAD-Befehlen innerhalb einer X.29-Session. Es kann im Dialogfeld immer nur ein Befehl angegeben werden (PROF oder SET), eine Verkettung von Befehlen ist nicht möglich. Als Feldvorbesetzungen und Eingaben sind außer den in der CCITT Empfehlung X.28 definierten Befehlseingabezeichen nur Punkte (hex 2E) zulässig. Punkte werden im PAD als Spaces interpretiert und entsprechend der Empfehlung verarbeitet. Die Vorwegeinstellung des Parameters 12 auf den Wert 1 bei CEPT1-Verarbeitung (TD-Mode) ist nicht zulässig. In diesem Fall wird die Eingabe vom PAD, in der unten beschriebenen Weise als fehlerhaft zurückgewiesen.

Wenn die Eingaben gültig sind, werden die PAD-Parameter entsprechend eingestellt. Anschließend wird die Verbindung zum Externen Rechner mittels "Call-Request" aufgebaut.

Falls bei der Prüfung der eingegebenen Werte ein Fehler festgestellt wird, erzeugt der PAD eine Fehlermeldung. Eine Verbindung zum Externen Rechner wird dann nicht aufgebaut, sondern die Kontrolle zurück an den DxJ-Dienst übergeben. Die Fehlermeldung wird als Zeile-24-Hinweis an das Terminal ausgegeben. Bei der Anzahl zulässiger X.29-Verbindungen innerhalb einer Datex-J-Session wird auch dieser Verbindungsversuch mitgezählt.

Im Falle einer EHKP-Session wird der Inhalt dieses neuen Dialogfeldes ungeprüft an den Externen Rechner übertragen.

#### 4.1.1.2	Definition des Dialogfeldes

Das neue Dialogfeld wird als Systemvariable 11 definiert. Das Feld dient zur Eingabe von PAD-Parametern oder eines PAD-Profils. Das Feld der Systemvariablen 11 ist nur auf Übergabeseiten (CEPT1- und ASCII kompatible Seiten) erlaubt und ist folgendermaßen anzulegen:

	Datentyp:
- alphanumerisch (T), oder
- alphabetisch (A), oder
- numerisch (N)

	Feldlänge:
1 bis max. 250 Stellen

	geschützt:
wahlweise

	Vorbesetzung:
das Feld kann mit allen alphanumerischen Zeichen vorbesetzt werden. Der Feldinhalt wird beim Aufbau der X.29-Session auf gültige Parameter und Befehle geprüft.

Werden beim Anlegen/Ändern der Systemvariablen im Dialog-Editor diese Vorschriften verletzt, erhält der Anbieter einen entsprechenden Zeile-24-Hinweis. Sind bei Seiten, die über Bulk-Updating angeliefert werden, die Vorschriften verletzt, so erhält der Anbieter eine entsprechende Fehlernachricht, und die Einarbeitung dieser Seiten wird abgelehnt.

Sind mehrere Systemvariable 11 auf der Seite vorhanden, entscheidet das erste Feld in der Reihenfolge der Feldbeschreibungen, welche Daten zur Vorwegeinstellung verwendet werden.

### 4.1.2	PAD-Umstellung auf Blaubuch

Die nachfolgend aufgeführten Änderungen des PAD vom CCITT Rot- zum Blaubuch basieren auf einem detaillierten Vergleich zwischen den CCITT-Empfehlungen X.3, X.28, X.29 von 1984 (Rotbuch) und 1988 (Blaubuch). Die sich ergebenden Änderungen betreffen ausschließlich die Unterstützung neuer Clear-Causes.

In der CCITT-Empfehlung X.28 (Blaubuch) sind die nachfolgend aufgeführten vier neuen Clear Causes definiert:

ID	Call cleared, incompatible destination

SA	Call cleared, ship cannot be contacted

FNA	Call cleared, fast select refused

ROO	Call cleared, cannot be routed as requested

In der CCITT-Empfehlung X.25 Blaubuch (Table 20/X.25, Seite 228) werden jedoch nur für drei Clear Causes die entsprechenden binären Darstellungen angegeben:

0X21	ID - incompatible destination

0X29	SA - ship absent X.25 Note: Used in conjunction with mobile maritime service.

0X39	FNA - fast select acceptance not subscribed

X.25 Note: May be received only if the corresponding optional user facility is used.

ROO - In der CCITT-Empfehlung X.25 ist kein entsprechender Cause Code spezifiziert 
	(siehe Table 20/X.25, Seite 228).

Die in der CCITT-Empfehlung X.25 (Blaubuch) neu definierten Clear Causes ID, SA und FNA werden vom PAD unterstützt. Der Clear Cause ROO kann vom PAD nicht unterstützt werden, da keine binäre (oder hexadezimale) Repräsentation vorhanden ist.

### 4.1.3	Übermittlung teilnehmerbezogener Daten an einen X.29-ER

Zusätzlich zu der bisherigen Implementierung, bei der die Seitennummer der Übergabeseite oder der Feldinhalt des CUD-Feldes der PAD-Übergabeseite beim Verbindungsaufbau an den X.29-Externen Rechner übertragen wird, besteht jetzt die Möglichkeit, folgende teilnehmerbezogenen Daten zu übergeben:

	Teilnehmernummer und Mitbenutzerzusatz oder

	variables CUD-Feld

Dazu werden die neuen Systemvariablen 13 und 14 definiert.

#### 4.1.3.1	Teilnehmernummer, Mitbenutzerzusatz und Gateway-Nr.
	(Systemvariable 13)

Die Systemvariable ist nur auf Übergabeseiten erlaubt (CEPT1- und ASCII-kompatible Seiten). Sie ist im Dialog-Editor (CEPT1-Seiten) und bei Seiten, die über Bulk-Updating angeliefert werden, unterstützt. Werden beim Anlegen/Ändern der Systemvariablen im Dialog-Editor die folgenden Felddefinitionen verletzt, dann erhält der Anbieter einen entsprechenden Zeile-24-Hinweis, bei Bulk-Updating erhält der Anbieter eine Fehlernachricht, und die Einarbeitung der Seite wird abgelehnt.

Definition des Dialogfeldes:

	Datentyp:
- alphanumerisch (T), oder
- alphabetisch (A), oder
- numerisch (N)

	Feldlänge:
16 Stellen

	geschützt:
ja

	Vorbesetzung:
Das Feld kann mit allen Zeichen vorbesetzt werden. Die Zeichen müssen jedoch als Zeichen für die Vorbesetzung eines Feldes zulässig sein (siehe Bulk-Updating FTZ 157 D2 BULK, Kapitel Datenbereiche Felder). Die vorbesetzten Zeichen werden jedoch vor der Seitenausgabe mit der Teilnehmernummer und Mitbenutzerzusatz überschrieben, so daß die Vorbesetzung nicht angezeigt wird.

Beim Abruf der Seite werden die Daten im CEPT1-Format in das Feld gestellt, die Teilnehmernummer linksbündig und die Mitbenutzernummer rechtsbündig, wobei führende Nullen durch Leerzeichen dargestellt werden. Bei der Seitenausgabe werden die Daten dem Teilnehmer/Mitbenutzer als Felddaten angezeigt.

Beispiel:

Teilnehmernummer 0615183, Mitbenutzerzusatz 5248

Felddaten bei der Seitenanzeige (in hex):

30 36 31 35 31 38 33 20 20 20 20 20 35 32 34 38

Beim Absenden der Seite wird die Zeile-24-Meldung mit 'P!' für persönliche Daten gekennzeichnet.

Datenübergabe zum X.29-ER:

Der X.29-ER erhält nach dem Aufbau einer Session die Teilnehmernummer, die Mitbenutzernummer und die Gateway-Nummer im CUD-Feld, und zwar die Teilnehmernummer 6-stellig in BCD+ und die Mitbenutzernummer 2-stellig in BCD. Das CUD-Feld enthält an der Position 11 den Qualifier (Q) x'02'.

Beispiel:

Teilnehmernummer 0615183, Mitbenutzerzusatz 5248, Gateway-Nummer 12249

CUD-Felddaten:

17 26 29 40 00 00 52 48 23 35 A0 02

Teilnehmernummer: 6-Byte BCD+

Mb-Zusatz: 2 Byte (BCD)

Gateway-Nummer: 3 Byte BCD+

Qualifier Q: 1 Byte

Q = 02, X.29-ER erhält im CUD-Feld Teilnehmernummer + Mb-Zusatz + Gateway-Nummer

Die angezeigten Felddaten der Seite werden nicht an den X.29-ER übertragen.

Datenübergabe zum EHKP-ER:

Der EHKP-ER erhält, im Rahmen der normalen Feldbearbeitung, die angezeigten Felddaten.

#### 4.1.3.2	Variables CUD-Feld (Systemvariable 14)

Die Systemvariable ist nur auf Übergabeseiten erlaubt (CEPT1- und ASCII kompatible Seiten). Die Systemvariable ist im Dialog-Editor (CEPT1-Seiten) und bei Seiten, die über Bulk-Updating angeliefert werden unterstützt. Werden beim Anlegen/Ändern der Systemvariablen im Dialog-Editor die folgenden Felddefinitionen verletzt, dann erhält der Anbieter einen entsprechenden Zeile-24-Hinweis, bei Bulk-Updating erhält der Anbieter eine Fehlernachricht, und die Einarbeitung der Seite wird abgelehnt.

##### Definition des Dialogfeldes

	Datentyp:
- alphanumerisch (T), oder
- alphabetisch (A), oder
- numerisch (N)

	Feldlänge:
1 bis max. 12 Stellen

	geschützt:
wahlweise

	Vorbesetzung
Das Feld kann mit allen Zeichen vorbesetzt werden. Die Zeichen müssen jedoch als Zeichen für die Vorbesetzung eines Feldes zulässig sein (siehe Bulk-Updating FTZ 157 D2 BULK, Kapitel Datenbereiche Felder). Beim Abruf der Seite werden die vorbesetzten Daten als Felddaten angezeigt.

Datenübergabe an den X.29-ER:

Wegen der besonderen Übergabemodalitäten im X.29-Bereich wird sich die Feldbehandlung von der anderer Felder unterscheiden. Genaueres wird derzeit noch festgelegt.

An den X.29-ER werden die CUD-Daten im CEPT1-Format gesendet, falls eine CEPT1-Session besteht. In einer ASCII-Session werden die CUD-Daten nach dem ASCII-IA5-Zeichensatz mit der für diese Session vereinbarten Parität übergeben.

Datenübergabe an den EHKP-ER:

Die Datenübertragung erfolgt genauso wie zum X.29-ER, d. h. der ursprünglich aus dem ER-Referenzsatz übernommene Inhalt des CUD-Feldes wird durch den Inhalt des Dialogfeldes ersetzt. Im Rahmen der normalen Feldbearbeitung werden die angezeigten Felddaten ebenfalls übertragen.

### Sonderfälle

	Sind mehrere der Systemvariablen 13 und 14 auf der Seite vorhanden, entscheidet das erste Feld in der Reihenfolge der Feldbeschreibungen, welche Daten im CUD-Feld an den PAD übertragen werden.

	Beim Verbindungsaufbau zum EHKP-ER werden die Daten im gleichen Format als Felddaten nach den heutigen Regeln zum ER übertragen.

### 4.1.4	Deaktivieren der CEPT1-Sequenz *0#

Ein CEPT1-Terminal-Benutzer kann durch die Eingabe der Sequenz *0# eine bestehende Verbindung zu einem Externen Rechner auslösen. Die derzeitige PAD-Implementierung erlaubt es nicht, diese Funktionalität abzuschalten. Durch eine PAD-Erweiterung der CEPT1-Verarbeitung wird es möglich, die Prüfung auf die Sequenz *0# abzuschalten. Das Abschalten kann allerdings nur durch den Externen Rechner erfolgen.

Zum Abschalten der Prüfung auf *0# wird der PAD-Parameter 1 verwendet. Dem Parameter wird in der CEPT1-Verarbeitung eine neue Bedeutung zugeordnet. Es werden nur die Werte 0 und 1 zugelassen. Als Default-Wert wird der Wert 1 festgelegt.

Bei Parameter 1 = 1 werden die Terminal-Eingaben auf *0# geprüft und führen beim Auftritt der Sequenz zur Verbindungsauslösung.

Bei Parameter 1 = 0 werden die Terminal-Eingaben nicht auf die Sequenz *0# untersucht. Die Verarbeitung der Daten erfolgt gemäß der PAD-Parametereinstellung.

Die erneute Aktivierung der Sequenz *0# zur Verbindungsauslösung kann ebenfalls nur durch den Externen Rechner erfolgen. Dazu muß der Parameter 1 wieder auf den Wert 1 gesetzt werden.

### 4.1.5	Unterstützung von ASCII-Endgeräten mit MNP-/LAPM-Protokoll

#### 4.1.5.1	Allgemeines

Die Funktionalität des PAD wird erweitert, um auch ASCII-Terminals, die über MNP- oder V.42-fähige Modems mit dem Datex-J-Netzknoten verbunden sind, zu unterstützen. Bei der Kommunikation zwischen dem PAD und einem ASCII-Endgerät über das MNP- oder LAPM-Protokoll wird die im Blaubuch festgelegte X.28 Funktionalität weitestgehend beibehalten.

Durch die Verwendung des MNP- oder LAPM-Protokolls wird eine höhere Übertragungssicherheit gewährleistet, als sie durch die in der X.28-Empfehlung definierten Mechanismen erreicht werden könnte.

Eine ausschließliche Unterstützung der im MNP- oder LAPM-Protokoll festgelegten Flußkontrollmechanismen würde die Funktionalität der PAD-Parameter 5 und 12 außer Kraft setzen.

Dies würde bedeuten, daß die vom ASCII-Endgerät übliche Steuerung der PAD-Datenausgabe mit X-OFF und X-ON nicht mehr wirksam wäre. Sie wird weiterhin vom PAD unterstützt.

Vom PAD werden die im MNP-/LAPM-Protokoll enthaltenen Flußsteuermechanismen nicht beeinflußt.

Die durch das MNP-/LAPM-Protokoll gewährleistete Übertragungssicherheit ist von wesentlich höherer Güte als eine Sicherung der Eingabezeichen durch das Paritätsbit. Somit ist eine Paritätsprüfung durch den PAD nicht notwendig.

Im MNP-/LAPM-Protokoll werden drei verschiedene Arten des BREAK-Signals unterstützt (8.4, "ASCII- und CEPT2-Endgeräte über MNP- oder LAPM" auf Seite 8-2). In der CCITT-Empfehlung X.28 (Kap. 3.1.2) existiert nur eine Form des BREAK-Signals, es wird nicht zwischen den verschiedenen BREAK-Protokollelementen unterschieden.

Beim Empfang eines BREAK-Signals vom Endgerät untersucht der PAD nicht die Art des empfangenen BREAK-Signals. Die Verarbeitung erfolgt gemäß Parameter 7 der CCITT-Empfehlung X.28. Beim Senden eines BREAK-Signals vom PAD zum Endgerät wird nur das "vorrangige BREAK mit Verwerfen der Sende- und Empfangsdaten" unterstützt.

Der PAD verhält sich wie bei einer ASCII-Terminalanbindung mittels LAPH-Protokoll mit Ausnahme von:

	Parität und

	Flußkontrolle

Die PAD-Implementierung entspricht weitestgehend der Behandlung von ASCII-Endgeräten über das ISDN-Netz.

#### 4.1.5.2	Paritätsgenerierung (Parameter 21)

Falls der Parameter 21 auf den Wert 2 eingestellt ist, generiert der PAD die Parität, welche zu Beginn der X.29-Session vom Session Handler an ihn übergeben wurde. Die Generierung der Parität erfolgt für alle Zeichen, die vom PAD zum Endgerät gesendet werden (Echodaten, Daten vom ER und Meldungen).

#### 4.1.5.3	Paritätsprüfung

Der PAD führt keine Paritätsprüfung durch, da das MNP- oder LAPM-Protokoll eine gesicherte Übertragung gewährleistet. Die Wirksamkeit der Werte 1 und 3 von Parameter 21 (Paritätsprüfung) ist damit außer Kraft gesetzt, ebenso die damit verbundene Reaktion beim Feststellen von Paritätsfehlern.

#### 4.1.5.4	Flußkontrolle vom Terminal zum PAD (Parameter 12)

Falls der Parameter 12 auf den Wert 1 eingestellt ist, untersucht der PAD jedes Eingabezeichen auf X-ON und X-OFF. Falls X-OFF erkannt wird, unterbricht der PAD die Datenausgabe zum Terminal. Wird in den Eingabedaten wieder ein X-ON erkannt, erfolgt die Fortsetzung der Datenausgabe zum Terminal.

Falls der Parameter 12 auf den Wert 0 eingestellt ist, wird X-ON und X-OFF nicht zur Datenflußsteuerung verwendet.

#### 4.1.5.5	Flußkontrolle vom PAD zum Terminal (Parameter 5)

Das Senden von X-OFF zur Unterbrechung (Rückstau) der Terminaleingaben, wie es in der CCITT-Empfehlung X.28 erlaubt ist, wird vom PAD nicht angewendet, da die MNP-/LAPM-Flußkontrolle wirksam ist. Der in Parameter 5 eingestellte Wert hat somit keinen Einfluß auf die Flußkontrolle.

#### 4.1.5.6	Steuerung von Zusatzgeräten (Parameter 5)

Das Senden der Gerätesteuerzeichen X-ON und X-OFF zur Steuerung von Zusatzgeräten in Abhängigkeit von Parameter 5, entspricht den bislang im PAD implementierten Regeln.

## 4.2	Erfassen der DATEX-P-Segmente pro Session

### 4.2.1	Allgemeines

Die während einer Externen Rechner-Session übertragenen Datenpakete (Segmente) werden gezählt. Während einer X.29-Session werden die Segmente im PAD-Passthru gezählt, während einer EHKP-Session in EHKP 4. Es werden nur Datenpakete berücksichtigt. Gezählt werden die Datenpakete in aufgerundeten ganzzahligen Vielfachen der Segmentgröße von 64 Bytes.

### 4.2.2	Entgeltübernahme

Die Entgelte, die bei der Benutzung eines Paketnetzes für eine ER-Session anfallen, können entweder

	vom Paketnetz (und damit vom Externen Rechner) oder

	von Telekom zur weiteren Rechnungslegung oder

	vom Datex-J-Teilnehmer

übernommen werden. Beim Einrichten eines ER-Referenzsatzes kann zwischen diesen Möglichkeiten gewählt werden.

Eine ER-Session über eine private Übergabeseite läuft wie folgt ab:

Die neue 2/19-Abfrage erfolgt über den Zeile-24-Hinweis

"Übernahme Netz-Entgelte J:19 N:2	SH506"

Im Anschluß an diese Abfrage folgt wie bisher ggf. eine 2/19-Abfrage (bei Übergabeseiten mit persönlichen Daten und/oder Vergütung) oder direkt der Verbindungsaufbau.

Auf der neuen PAD-Übergabeseite *1011# ist ein Feld für die Entgeltübernahme durch den Datex-J-Teilnehmer angelegt. Das Feld "Entgeltübernahme durch den Datex-J-Teilnehmer" ist einstellig, ungeschützt und mit "N" vorbesetzt, es kann mit einer Prompting-Message versehen sein. Mit Eingabe von „j“ akzeptiert der Nutzer die kosten für die nachfolgende Verbindung.

# 5	Unterstützung verschiedener Endgeräte

## 5.1	Unterstütung von ASCII-Endgeräten im ISDN

### 5.1.1	Unterstützung in einer DATEX-J- oder EHKP-ER-Session

Die Datex-J-Netzknoten unterstützen Teilnehmerzugänge mit ASCII-Endgeräten auch über das ISDN Netz.

	Identifizierung der Geräte
Die Identifizierung der angeschlossenen Geräte erfolgt in der Zugangsprozedur. Die Endgeräteidentifikation muß zu Beginn im ersten Datenpaket gesendet werden. Der Wechsel von einem in der Zugangsprozedur festgelegten Profil auf ein anderes kann innerhalb der Datex-J-Session beliebig oft durchgeführt werden. Dazu muß die Profilwechselseite aufgerufen werden und nach der Eingabe von 'j' die Endgeräte-Identifikation. Innerhalb einer ER-Verbindung ist ein Endgeräteprofilwechsel nicht möglich.

	Seitenabruf/Seitenausgabe
Es werden beim Seitenabruf nur die mit dem ASCII-Kennzeichen versehenen Seiten ausgegeben, bei Abruf von CEPT1-Seiten erfolgt der Zeile-24-Hinweis, daß die abgerufene Seite nicht darstellbar ist.

Die Daten einer abgerufenen Seite mit ASCII-Kennzeichen werden auf den 7-Bit Code, IA5 der deutschen Version, abgebildet. Die Cursor Steuerungen werden in das ASCII-Format übersetzt. Diese Daten werden mit dem im ISDN-Netz verwendeten Protokoll an das Endgerät übertragen.

Der Externe Rechner darf in einer EHKP-Session nur ASCII-konvertierbare Seiten senden. Wird dies vom Externen Rechner mißachtet, so wird die Externe Rechner-Session abgebrochen.

	Behandlung spezieller Eingaben vom Endgerät

	X-ON/X-OFF
Diese Zeichen können nicht zur Flußkontrolle verwendet werden. Der Empfang von X-ON oder X-OFF führt zu keinerlei Reaktion, die Zeichen werden verworfen. Vom Datex-J-Dienst werden sie nicht generiert. Werden die Zeichen X-ON oder X-OFF von einem Externen Rechner innerhalb einer EHKP-Session gesendet, so wird die Externe Rechner-Session mit einem entsprechenden Return-Code an den Externen Rechner abgebrochen.

	BREAK-Signal
Falls ein ASCII-Terminal ein BREAK-Signal generiert, wird diese Information im Datex-J-ISDN-Header(BIH) übertragen. Dazu werden im BIH das Kennzeichen für SCREEN und das Kennzeichen CANCEL gesetzt. Der Empfang eines BREAK-Signals führt im Datex-J-Dienst zu keinerlei Reaktion. Die Kennzeichen werden nicht beachtet. Vom Datex-J-Dienst und von einem EHKP-ER werden keine BREAK-Signale erzeugt.

	Parität
Bei der Endgeräte-Identifizierung wird die Parität festgestellt. Die Parität der Eingabezeichen wird für die Verarbeitung der Daten im Rechner immer auf Null gesetzt. Bei der Ausgabe der Daten wird das Paritäts-Bit, unabhängig von der bei der Endgeräte-Identifizierung festgestellten Parität, immer auf Null (always zero) gesetzt. Auf der Seite für Profil-Wechsel wird die bei der Endgeräte Identifizierung erkannte Parität angezeigt.

### 5.1.2	Unterstützung in einer X.29-ER-Session

#### 5.1.2.1	Allgemeines

Die Funktionalität des PAD wird erweitert, um auch ASCII-Terminals, die über das ISDN-Netz mit dem Datex-J-Netzknoten verbunden sind, zu unterstützen. Dabei erfolgt die Datenübertragung mittels HDLC/LAPB-Protokoll. Steuerinformationen werden im Datex-J-ISDN Header(BIH) übertragen.

Bei der Kommunikation zwischen PAD und dem ASCII-Endgerät über das ISDN-Netz wird die im Blaubuch festgelegte X.28-Funktionalität weitestgehend beibehalten. Durch die Verwendung des LAPB-Protokolls wird eine höhere Übertragungssicherheit gewährleistet, als sie durch die in der X.28-Empfehlung definierten Mechanismen erreicht werden könnte.

Eine ausschließliche Abstützung auf die im LAPB-Protokoll festgelegten Flußkontrollmechanismen (RNR und RR) würde die Funktionalität der PAD-Parameter 5 und 12 außer Kraft setzen. Dies würde bedeuten, daß die vom ASCII-Endgerät übliche Steuerung der PAD-Datenausgabe mit X-OFF und X-ON nicht mehr wirksam wäre. Sie wird weiterhin vom PAD unterstützt. Vom PAD werden die im LAPB-Protokoll enthaltenen Flußsteuerungsmechanismen nicht beeinflußt.

Die durch das LAPB-Protokoll gewährleistete Übertragungssicherheit ist von wesentlich höherer Güte als eine Sicherung der Eingabezeichen durch das Paritätsbit. Aus diesem Grund ist eine Paritätsprüfung durch den PAD nicht notwendig.

Der PAD verhält sich wie bei ASCII-Terminalanbindung mittels LAPH-Protokoll mit Ausnahme von:

	BREAK-Signal

	Parität und

	Flußkontrolle

#### 5.1.2.2	Übertragung des BREAK-Signals zum ASCII-Terminal

Die Übertragung eines BREAK-Signals vom PAD zum ASCII-Terminal erfolgt mittels Datex-J-ISDN Header(BIH) im Datenpaket. Dabei werden keine Nutzdaten mit übertragen.

| BIH (Type / Control) | NET Path | Aktion |
| --- | --- | --- |
| SCRN / CANCEL | LAPB | BREAK |

#### 5.1.2.3	Übertragung des BREAK-Signals vom ASCII-Terminal zum PAD

Die Übertragung eines BREAK-Signals vom ASCII-Terminal zum PAD erfolgt mittels Datex-J-ISDN Header(BIH) im Datenpaket.

| BIH (Type / Control) | NET Path | Aktion |
| --- | --- | --- |
| SCRN / CANCEL | LAPB | BREAK |

Falls sich in dem Datenpaket, mit dem das BREAK-Signal vom ASCII-Terminal zum PAD übertragen wird, außer dem BIH auch noch Nutzdaten befinden, werden diese vom PAD verworfen. Die Verarbeitung des BREAK-Signals erfolgt entsprechend den Vorschriften für Parameter 7.

#### 5.1.2.4	Paritätsgenerierung (Parameter 21)

Falls der Parameter 21 auf den Wert 2 eingestellt ist, generiert der PAD die Parität, die zu Beginn der X.29-Session vom Session Handler an ihn übergeben wurde. Die Generierung der Parität erfolgt für alle Zeichen, die vom PAD zum Endgerät gesendet werden (Echodaten, Daten vom ER und PAD-Meldungen).

#### 5.1.2.5	Paritätsprüfung (Parameter 21)

Der PAD führt keine Paritätsprüfung durch, da das LAPB-Protokoll eine gesicherte Übertragung gewährleistet.

Die Wirksamkeit der Werte 1 und 3 von Parameter 21 (Paritätsprüfung) ist damit außer Kraft gesetzt, ebenso die damit verbundene Reaktion auf das Feststellen von Paritätsfehlern.

#### 5.1.2.6	Flußkontrolle vom Terminal zum PAD (Parameter 12)

Wenn der Parameter 12 auf den Wert 1 eingestellt ist, untersucht der PAD jedes Eingabezeichen auf X-ON und X-OFF. Falls X-OFF erkannt wird, unterbricht der PAD die Datenausgabe zum Terminal. Wird in den Eingabedaten danach ein X-ON erkannt, erfolgt die Fortsetzung der Datenausgabe zum Terminal.

Falls der Parameter 12 auf den Wert 0 eingestellt ist, werden X-ON und X-OFF nicht zur Datenflußsteuerung verwendet, sondern zum Externen Rechner übertragen.

#### 5.1.2.7	Flußkontrolle vom PAD zum Terminal (Parameter 5)

Das Senden von X-OFF zur Unterbrechung (Rückstau) der Terminaleingaben ,wie es in der CCITT-Empfehlung X.28 erlaubt ist, wird vom PAD nicht angewendet, da die LAPB-Flußkontrolle wirksam ist. Der in Parameter 5 eingestellte Wert hat somit keinen Einfluß auf die Flußkontrolle.

#### 5.1.2.8	Steuerung von Zusatzgeräten (Parameter 5)

Das Senden der Gerätesteuerzeichen X-ON und X-OFF, zur Steuerung von Zusatzgeräten in Abhängigkeit von Parameter 5, entspricht den bislang im PAD implementierten Regeln.

# 6	Zugangsprozedur

## 6.1	Fehlerkorrektur nach MNP 2 - 4

Das Schicht-2-Protokoll beim Zugang mit MNP Service-Klasse 2 bis 4 wird gemäß CCITT-Recommendation V.42 Annex A, Blue Book, Melbourne 1988 implementiert.

Es gelten folgende Ausnahmen:

	Es werden an der DCE-to-DTE Schnittstelle die Bit-Formate 1 Start-,8 Daten-, 1 Stopbit und 1 Start-, 7 Daten-, 1 Parity-, 1 Stopbit unterstützt.

	Modems nach CCITT V.21 und V.23 werden nicht unterstützt

Es werden die 'Framing Modes' 2 (MNP Service Klasse 2) und 3 (MNP Service Klasse 3) unterstützt. Ferner wird die Option 'Fixed field LT and LA Frames' (MNP Service Klasse 4) unterstützt. Der Datex-J-Netzknoten unterstützt die maximale Fenstergröße k = 8 und die maximale Länge des Information Fields N401 = 256 Bytes.

## 6.2	Fehlerkorrektur nach CCITT V.42 (LAPM)

Das Schicht 2 Protokoll beim Zugang mit CCITT V.42 (LAPM) wird gemäß CCITT-Recommendation V.42, Blue Book, Melbourne 1988 implementiert.

Es gelten folgende Ausnahmen:

	Die in Appendix V beschriebenen Optionen werden nicht implementiert.

	Es werden an der DCE-to-DTE Schnittstelle die Bit-Formate 1 Start-, 8 Daten-, 1 Stopbit und 1 Start-, 7 Daten-, 1 Parity-, 1 Stopbit unterstützt.

	Ein Link Restablishment wird nicht unterstützt, d. h. die Verbindung wird getrennt.

	Der vom Datex-J-Teilnehmer eingeleitete Loop-back Test wird vom Datex-J-Netzknoten unterstützt. Es gibt keine Möglichkeit, den Datex-J-Netzknoten zu veranlassen, einen Loopback Test einzuleiten.

	Modems nach CCITT V.21 und V.23 werden nicht unterstützt.

	Selective Retransmission wird empfangsseitig (z. B. Anforderung des Datex-J-Teilnehmer Modems am Datex-J-Netzknoten zur Sendewiederholung einzelner I-Frames) unterstützt. Selective Retransmission (sendeseitig, z. B. Anforderung des Datex-J-Netzknotens an das Datex-J-Teilnehmer Modem zur Sendewiederholung einzelner I-Frames) wird mit einem späteren Datex-J-Release unterstützt.

	Extended FCS wird unterstützt.

Der Datex-J-Netzknoten unterstützt die maximale Fenstergröße k = 15 und die maximale Länge des Information Fields N401 = 128 Bytes.

## 6.3	Erkennen von MNP- oder V.42-Modems

Modems, die ein Schicht 2 Protokoll nach MNP Service-Klasse 2 bis 4 oder CCITT V.42 (LAPM) verwenden, identifizieren sich am Anfang der Verbindung durch den Austausch besonderer Zeichenfolgen (Erkennungsphase).

Es wird dabei folgendermaßen verfahren:

	Nach dem Erkennen einer Zeichenfolge, die zur Unterdrückung der Seite für die Eingabe der Anschlußkennung führt, ist kein MNP oder LAPM mehr möglich.

	Der Ablauf eines Timers Tsw führt zur Ausgabe der Seite zur Eingabe der Anschlußkennung. MNP oder LAPM ist dann nicht mehr möglich.

	Der Empfang des Anfangs eines MNP-Rahmens (SYN DLE STX) führt dazu, daß der Datex-J-Netzknoten in den MNP-Modus geht. Es ist dann nur noch MNP möglich.

	Der Empfang eines gültigen Originator Detection Pattern (ODP) von V.42 führt dazu, daß der Datex-J-Netzknoten in den LAPM-Modus geht. Es ist dann nur noch LAPM möglich.

	Der Empfang eines der Zeichen des MNP Framings (SYN,DLE,STX oder ETX) oder eines der Zeichen des V.42 ODP führt dazu, daß der Timer Tsw gestoppt und mit einem Wert von 9 Sekunden erneut gestartet wird.

	Wird vor Ablauf dieses Timers der Anfang eines MNP Rahmens (SYN DLE STX) erkannt, geht der Datex-J-Netzknoten in den MNP-Modus. Es ist dann nur noch MNP möglich.

	Wird vor Ablauf dieses Timers eine gültige V.42-ODP erkannt, geht der Datex-J-Netzknoten in den LAPM Modus. Es ist dann nur noch LAPM möglich.

	Läuft dieser Timer ab und wurde weder der Anfang eines MNP-Rahmens (SYN DLE STX) noch eine gültige V.42-ODP erkannt, ist kein MNP oder LAPM mehr möglich.

	Falls eine MNP- oder LAPM-Verbindung nicht zustande kommt, nachdem der Anfang eines MNP-Rahmens (SYN DLE STX) oder eine gültige V.42 ODP empfangen wurde, wird die physikalische Verbindung getrennt.

	Nachdem eine MNP- oder LAPM Verbindung zustande gekommen ist, wird so verfahren, als ob die physikalische Verbindung in diesem Moment zustande gekommen wäre, d. h. ein Null Zeichen gesendet und der Timer Tsw gestartet.

	Falls eine MNP- oder LAPM-Verbindung beendet wird, wird die physikalische Verbindung getrennt.

## 6.4	ASCII- und CEPT2-Endgeräte über MNP oder LAPM

Es wird davon ausgegangen, daß an der DCE-to-DTE Schnittstelle des Endgerätes keine Daten verloren gehen.

### 6.4.1	Datenübertragung

Bei ASCII- und CEPT2-Endgeräten werden die Daten ohne zusätzliches Schicht 2 Protokoll übertragen.

### 6.4.2	Flußkontrolle

Die Flußkontrolle ist durch die entsprechenden Protokollmechanismen von LAPM oder MNP gegeben. Zusätzlich ist bei ASCII-Endgeräten eine Flußkontrolle durch das Senden von X-ON/X-OFF Zeichen möglich.
X-ON/X-OFF Zeichen werden von den höheren Ebenen verarbeitet.

### 6.4.3	Paritätsprüfung

Empfangsseitig wird keine Paritätsprüfung durchgeführt (gesicherte Übertragung). Sendeseitig wird die entsprechende Parität generiert.

### 6.4.4	Breaksignale

Im MNP- oder LAPM-Protokoll werden folgende 3 Arten von Breaksignalen unterschieden:

1.  vorrangiges Break mit Verwerfen der Sende- und Empfangsdaten (expedited/destructive),

2.  vorrangiges Break ohne Datenverlust (expedited/non-destructive),

3.  nicht vorrangiges Break (non-expedited/non-destructive).

Sendeseitig wird nur das unter 1 beschriebene Verfahren unterstützt. Empfangsseitig werden alle drei Varianten protokollgerecht verarbeitet.

## 6.5	CEPT1-Endgeräte über MNP oder LAPM

Es wird davon ausgegangen, daß an der DCE-to-DTE Schnittstelle des Endgerätes keine Daten verloren gehen.

### 6.5.1	Datenübertragung

Daten werden bei CEPT1- Endgeräten, deren Zugang über Modems ohne MNP oder LAPM erfolgt, wie folgt übertragen:

	Bei der Übertragung von Daten, die bei Modems ohne MNP oder LAPM im Text Mode des LAPH-Protokolls erfolgen würde, wird unter Verwendung einer Datensicherung nach MNP oder LAPM auf das LAPH-Protokoll verzichtet.

	Bei der Übertragung von Daten im Transparent Text Mode kann auf das LAPH-Protokoll nicht verzichtet werden, da daraus Informationen, wie Anfang und Ende der Transparenten Daten, abgeleitet werden.

### 6.5.2	Flußkontrolle

Die Flußkontrolle ist durch die entsprechenden Protokollmechanismen von LAPM oder MNP gegeben.

### 6.5.3	Einsatz des LAPH-Protokolls

#### 6.5.3.1	Control Mode

Datenübertragungen, die über Modems ohne MNP oder LAPM im Control Mode erfolgen, werden beim Zugang über Modems mit MNP oder LAPM weiterhin im Control Mode vorgenommen, d. h. das LAPH-Protokoll wird nicht verwendet.

#### 6.5.3.2	Text Mode

Alle Ausgaben, die über Modems ohne MNP oder LAPM im Text Mode erfolgen, werden beim Zugang über Modems mit MNP oder LAPM im Control Mode vorgenommen, d. h. das LAPH-Protokoll wird nicht verwendet.

#### 6.5.3.3	Transparent Text Mode

Datenübertragungen, die über Modems ohne MNP oder LAPM im Transparent Text Mode erfolgen (TD-Input, TD-Output, Bulk-Updating und Reverse Bulk), werden beim Zugang über Modems mit MNP oder LAPM weiterhin im Transparent Text Mode vorgenommen. Das LAPH-Protokoll für den Transparent Text Mode wird folgendermaßen angepaßt:

	Die Timer des LAPH-Protokolls werden so erhöht, daß der Pufferungseffekt des MNP oder LAPM-Protokolls berücksichtigt wird. Es sind jedoch Pufferungseffekte denkbar, die nicht durch eine angemessene Erhöhung der Timer des LAPH-Protokolls berücksichtigt werden können.

	Der LAPH BCC wird empfangsseitig nicht geprüft, sendeseitig allerdings generiert.

#### 6.5.3.4	TFI

Die Anforderung des TFI wird beim Zugang über Modems mit MNP oder LAPM im Control Mode vorgenommen.

Das LAPH-Protokoll für die Beantwortung der TFI Anforderung wird nicht geändert. Die Timer werden entsprechend angepaßt.

#### 6.5.3.5	LAPH-Protokoll mit und ohne zusätzliche Datensicherungsschicht

Die folgende Tabelle stellt die Verwendung des LAPH-Protokolls beim Zugang mit und ohne zusätzliche Datensicherungsschicht gegenüber.

| Datenübertragung ohne Datensicherung | Datenübertragung mit Datensicherung |
| --- | --- |
| nach MNP oder LAPM | nach MNP oder LAPM |
| Control Mode | Control Mode |
| Text Mode | Control Mode |
| Transparent Text Mode | Transparent Text Mode |
| TFI Anforderung im Text Mode | TFI Anforderung im Control Mode |
| Übertragung des TFI mit TFI Protokoll | Übertragung des TFI mit TFI Protokoll |

### 6.5.4	Breaksignale

Breaksignale werden empfangsseitig gemäß MNP/LAPM-Protokoll verarbeitet. Sie werden allerdings von der Anwendung ignoriert. Für Probleme, die durch Datenverlust bei der Verwendung von Breaksignalen auftreten, ist der Benutzer verantwortlich. Sendeseitig werden keine Breaksignale erzeugt.

## 6.6	Anzeige der Übertragungsparameter

Auf Anforderung kann ein Datex-J-Teilnehmer auf einer Systemseite sich anzeigen lassen, ob beim Verbindungsaufbau ein Fehlerkorrekturverfahren zwischen dem anrufenden Modem und der Datex-J-Netzknoten vereinbart wurde und welches.

Darüberhinaus wird die zum Zeitpunkt der Anwahl ermittelte Übertragungsgeschwindigkeit auf dieser Systemseite angezeigt. Für diese Anzeigefunktion werden die beiden Systemvariablen 61 und 62 definiert.

### 6.6.1	Übertragungsgeschwindigkeit (Systemvariable 61)

Die Systemvariable ist auf Informations-, Dialog-, Mitteilungs- und Übergabeseiten erlaubt (CEPT1- und ASCII kompatible Seiten) und wird auf Seiten des EHKP-ER unterstützt.

Die Systemvariable ist nur bei Seiten, die über Bulk-Updating angeliefert werden unterstützt. Werden beim Anlegen/Ändern der Systemvariablen die folgenden Felddefinitionen verletzt, dann erhält der Anbieter eine entsprechende Bulk-Fehlernachricht, und die Einarbeitung der Seite wird abgelehnt.

Definition des Dialogfeldes:

	Datentyp:
alphanumerisch (T)

	Minimale Feldlänge:
11 Stellen

	geschützt:
ja

	Vorbesetzung:
Das Feld kann mit allen Zeichen vorbesetzt werden. Die Zeichen müssen jedoch als Zeichen für die Vorbesetzung eines Feldes zulässig sein (siehe Bulk-Updating FTZ 157 D2 BULK, Kapitel Datenbereiche Felder). Die vorbesetzten Zeichen werden jedoch vor der Seitenausgabe mit der für diese Session gültigen Übertragungsgeschwindigkeit zum Endgerät überschrieben, so daß die Vorbesetzung nicht angezeigt wird.

	Wertebereich für die Anzeige:

	"300 bps    "

	"1200 bps   "

	"2400 bps   "

	"1200/75 bps"

	"4800 bps   "

	"9600 bps   "

	"64 kbps    "

Beim Abruf der Seite werden die Daten im CEPT1-Format linksbündig in das Feld gestellt.

### 6.6.2	Datensicherungsverfahren (Systemvariable 62)

Die Systemvariable ist auf Informations-, Dialog-, Mitteilungs-, und Übergabeseiten erlaubt (CEPT1- und ASCII-kompatible Seiten) und wird auf Seiten des EHKP-Externen-Rechners unterstützt.

Die Systemvariable ist nur bei Seiten, die über Bulk-Updating angeliefert werden unterstützt. Werden beim Anlegen/Ändern der Systemvariablen die folgenden Felddefinitionen verletzt, dann erhält der Anbieter eine entsprechende Bulk-Fehlernachricht, und die Einarbeitung der Seite wird abgelehnt.

Definition des Dialogfeldes:

	Datentyp:
alphanumerisch (T)

	Minimale Feldlänge:
11 Stellen

	geschützt:
ja

	Vorbesetzung:
Das Feld kann mit allen Zeichen vorbesetzt werden. Die Zeichen müssen jedoch als Zeichen für die Vorbesetzung eines Feldes zulässig sein (siehe Bulk-Updating FTZ 157 D2 BULK, Kapitel Datenbereiche Felder). Die vorbesetzten Zeichen werden jedoch vor der Seitenausgabe mit dem für diese Session gültigen Datensicherungsverfahren überschrieben, so daß die Vorbesetzung nicht angezeigt wird.

	Wertebereich für die Anzeige:

	"keines     "

	"MNP        "

	"V.42 (LAPM)"

	"ISDN-LAPB  "

Beim Abruf der Seite werden die Daten im CEPT1-Format linksbündig in das Feld gestellt.

# 7	Seiten-Prozesse für Anbieter

Auf Seiten von Anbietern wird der Eintrag von Seiten-Prozessen zugelassen.

Prozeß-Nr.	Beschreibung

8000		Der Abruf dieser Seite ist nur von ASCII-Terminals (inkl. CEPT2) erlaubt. Bei Abruf		von einem CEPT1-Terminal wird der Zeile-24-Hinweis

		Abruf dieser Seite nicht möglich   SH185

		ausgegeben.

8001		Der Abruf dieser Seite ist nicht für Mitbenutzer (Zusatz > 1), von öffentlichen Termi 		nals oder Gastzugang erlaubt. Ein Abruf wird mit dem Zeile-24-Hinweis

Unberechtigter Zugriff             	SH043

abgewiesen.

8002		Der Abruf dieser Seite ist nur von entgeltberechtigten Teilnehmern erlaubt. Bei Abruf 		durch einen Teilnehmer ohne Entgeltberechtigung wird der Zeile-24-Hinweis

Unberechtigter Zugriff             	1A379

ausgegeben.

8003		Der Abruf dieser Seite ist nur von vergütungsberechtigten Teilnehmern erlaubt. Bei		Abruf durch Teilnehmer ohne Vergütungsberechtigung wird der Zeile-24-Hinweis 

		Unberechtigter Zugriff             	SH043

ausgegeben.

Die Vergabe dieser Prozeß-Nummern auf Seiten des Anbieters ist nur beim Anlegen bzw. Ändern der Seiten über Bulk-Updating möglich. Diese Prozeß-Nummern können bei Info-, Dialog- und Übergabeseiten angegeben werden, bei Mitteilungs- und Billboardseiten nicht. Seiten mit einer ungültigen Prozeß-Nummer werden zurückgewiesen. Bei Bulk-Updating wird der Zeile-24-Hinweis

Preprozeß ungültig                 SH216

ausgegeben.